СБРОС ТОЧКИ

1) Подключаем точку к Trunk-порту с нативным vlan40 (!) либо через poe-адаптер, либо через poe-свитч.

Сброс точки осуществляется длительным нажатием кнопки Default. Точка моргнет желтым цветом несколько раз - после этого можно отпускать кнопку.

Дожидаемся загрузки точки, мониторя ее либо сканером в сети, либо по опозновательному SSID hw_manage_fit_*****

Проваливаемся в web-морду по ip адресу, полученному точкой по dhcp. 
* Иногда бывает глюк, что web-морда не доступна – перезагрузите точку без сброса (вы уже делали сброс ранее) и повторите шаги. 
Либо подключиться к ssid hw_manage_fit_***** и пройти регистрацию на открывшейся странице.

Если вы попали на страницу и видите окно регистрации – поздравляем, точка сброшена.

НАСТРОЙКА ТОЧКИ В РЕЖИМЕ LEADER-AP

После входа в web-морду переключаем нашу главную точку в режим FAT и задаем ей временный SSID и пароль. (После можно будет удалить его)

Точка перезагрузится и снова проваливаемся в web-морду точки.

Вводим Логин и Пароль, придуманные ранее и попадаем в режим настройки базовой информации о точке.

Задаем имя точки (AP name), настраиваем Страну, Временную зону и синхронизируем время с вашим пк. 
Сохраняем информацию, нажав на “Apply”.

Далее начинаются танцы. В консоли, возможно, это все легче и проще, но мы же на DNE ))

Немного подготовим основные настройки.

Идем в “Maintenance” -> “System” -> вкладка “Service Management”   и включаем в разделе “Web Service” галку “All interface”. Применяем нажатием “Apply”

Вас вероятно «выкинет» со страницы. Войдите повторно.

Далее идем в “Maintenance” -> “System” -> вкладка “Management SSID” и отключаем сервисный ssid, переключив переключатель “Prohibit management SSID” в положение “ON” и нажмите “Apply”

После данных процедур можно предварительно сохранить конфигурацию точки. В правом верхнем углу нажмите кнопку “Save”

(!) не включайте Auto-save, если не уверены в его необходимости. В случае неправильной настройки точки – придется повторять процедуру сброса.

Теперь при косяках можно смело перезагружать устройство - конфигурация останется на моменте подготовки точки, выполненной ранее. Совет: далее кнопку нажимать только в случае успешных выполнений действий инструкции. В противном случае придется точку сбрасывать повторно и проходить все круги первоначальной настройки.

Теперь добавим VLAN-ы. Нашу точку мы будем размещать в vlan70 (КМС сегмент школы). Переходим в меню “Advanced”-> “VLAN”.

Мы придерживаемся инфры мэша, поэтому задаем следующие виланы: 30, 40, 50, 70. Много – не мало, пригодятся.

Указываем по очереди vlan, например 30. Выделяем все интерфейсы и нажимаем кнопку «>»

Задаем тип “Trunk” и “OK”. Подтверждаем еще раз “OK”.

Примерно должно получится вот так. Подтверждаем кнопкой “OK”

Повторяем так же для 40,50,70 вланов. В 70 влане нужно будет включить галку “Create VLANIF”

В конечном итоге получим такую картину:

Так, вланы запилили. Идем в Маршруты – “Advanced” -> “Route” и задать статический маршрут для нашей кмс подсети

Опять возвращаемся в “Advanced”-> “VLAN” -> вкладка “VLANIF”, переходим в Vlanif70 и ставим переключатель “Management interface :” в положение ON.

Еще раз проверяем заданный ранее статический ip адрес и нажимаем “OK”.

После требуется настроить физический интерфейс. Идем в “Advanced”-> “ETH Interface”. Интерфейсу GE0 требуется задать режим работы “Trunk”, перечислить разрешенные vlan и указать дефолтный вилан 70 (т.к. точкой мы будем управлять в 70 влане)

Не забудьте переключить нативный vlan в транке на тот, который указали точке.

Соединение с точкой должно закончится по ip адресу из 40 влана (сети 172.*.*.0/23). Перейдите по заданному ранее адресу 10.*.*.*.

(!) Если точка на моменте включение переключателя “Management interface :” отвалилась и вы потеряли доступ к сети – подключите компьютер в тот же диапазон кмс сети и попробуйте перейти на статический адрес, заданный ранее. Если все удачно, то удалите Vlanif1 на вкладке “Advanced”-> “VLAN” -> вкладка “VLANIF”. Так же проверьте еще раз “Advanced” -> “Route”, а то вдруг забыли про маршрут.

Повторите попытку входа на точку по статическому ip адресу из любой подсети комплекса (например из vlan40, сети 172.*.*.0/23) .

Если все получилось, и вы можете попадать на статический адрес точки, можете сохраняться! В правом верхнем углу нажмите кнопку “Save”

(!) не включайте Auto-save, если не уверены в его необходимости. В случае неправильной настройки точки – придется повторять процедуру сброса.

Далее в “Advanced”-> “VLAN” можно удалить интерфейс Vlanif1.

Настройка WLAN

После настройки точки и постоянного доступа к ней можно приступить к настройке wifi сетей.

Рассмотрим 2 варианта: SSID с wpa2/3 ключом и SSID с Radius – авторизацией.

Вариант 1 – SSID с обычным паролем:

Переходим в “Configuration” -> “WLAN Configuration” и нажмите кнопку “Create”

Далее указать имя сети и задать ей vlan. Ранее мы создавали 40 и 50 влан – как раз нужные нам вланы. Пусть первая сеть будет для сотрудников, в vlan40. После ввода нажать кнопку “Next”

Далее задать вариант защиты сети “Key” (Обычный пароль), указать метод шифрования (у меня WPA-WPA2, можете указать wpa3 если ваши устройства поддерживают), ввести пароль в поле “Key” и нажать кнопку “Next”

Далее настраивается ограничения по скорости и ограничение по клиентам (STA – клиенты). Мы оставим по умолчанию без ограничений.

На этом всё, беспроводная сеть создана и сразу начнет своё вещание.

Так же можно создать сеть для детей, указав vlan50 и задав ограничение скорости ))

Вариант 2 – SSID с RADIUS авторизацией:

В данном варианте будет рассмотрено только подключение к уже существующему у вас radius серверу!

Переходим в “Advanced” -> “AAA” -> вкладка “RADIUS”. В пункте “RADIUS Server Profile” нажимаем “Create” для создания профиля подключения к вашему radius-серверу.

В открывшемся окне задаем имя профиля и вводим дефолтный ключ для всех серверов. Я указывал такой же как и на радиус-сервере. Нажимаем “Create Server”

Задаем ip адрес вашего radius сервера, ключ, и порты. После нажмите “OK”

Далее по уже известному маршруту создаем SSID - переходим в “Configuration” -> “WLAN Configuration” и нажмите кнопку “Create”

Указываем имя сети и задаем ей vlan70. Замечание! Обязательно vlan70! При радиус-авторизации пользовательский vlan получается из свойств radius-сервера!

После ввода нажать кнопку “Next”.

На следующем этапе задаем защиту, выбрав 802.1X, указываем метод шифрования (я выбрал wpa-wpa2) и следом выбираем наш Radius – сервер, добавленный ранее, нажатием кнопки “…” в поле “ *Server template name :”

На последнем этапе так же задаем ограничения, если нужны!

Не забываем сохраняться кнопкой “Save” в правом верхнем углу!

По итогу создания WLAN сетей у вас должна получится такая картина:

Можно подключаться и проверять! ))

Перейдем к захвату остальных точек.

Теперь наша точка выступает в роли контроллера и умеет управлять остальными точками. Но нужно немного до настроить нашу точку. Перейдите в “Maintenance” -> “FIT AP Account” и задаём Логин и Пароль для доступа на дополнительные точки, а также указываем VAP ключ для беспроводной сервисной сети (оно требуется, без этого никак). У Offline VAP key есть правило на пароль: The value is a string of 8 to 63 characters and contains at least two of the following: uppercase letters (A to Z), lowercase letters (a to z), digits, and special characters.

Не пропустите – там 2 кнопки “Apply” для каждого пароля своя кнопка!

И еще одну настройку сделаем: перейдите в “Configuration” -> “AP Configuration ” -> вкладка “AP Access Security”. Разверните раздел “CAPWAP Tunnel Setup Configuration” и измените “Source interface” на vlanif70, выбрав его из списка. Следом задайте ключ для шифрования между точками в поле “ PSK for DTLS encryption”. Действует правило для пароля: The value cannot be empty, the value is a string of 8 to 32 characters and contains at least two of the following: uppercase letters (A to Z), lowercase letters (a to z), digits, and special characters

Далее берем наши дополнительные точки, сбрасываем их зажатием кнопки “Default” на устройстве и дожидаемся, когда дополнительные точки (FitAP) «присосутся» к вашей основной точке. Увидеть их можно будет на главном экране “Monitoring”

(!) Для эксперимента: вероятнее всего сброс дополнительных точек не потребуется. Когда они «увидят» контроллер в сети (они все должны находится в одном вилане (vlan70)) – они сами «присосутся» к нему.

Вот такое окно мы получим по итогу данной статьи:

1 – Контролируемые устройства (Leader AP – ваша основная точка контроллер)

2 – Пользователи, подключенные к данным вайфай сетям

3 – Вайфай сети, транслируемые в эфир

4 – Вкладка с вайфай сетями и на каких точках они вещают (для проверки что везде все одинаково)