Приложение №1

к Контракту № _________

от «___»__________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка комплекта видеокамер для нужд ГБОУ Школа №000

(выполнение работ по монтажу коммутаторов и IP-видеокамер для обеспечения доступа к сервисам Московской электронной школы и для организации видеонаблюдения за ходом проведения диагностик)

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Установка комплекта видеокамер для нужд ГБОУ Школа №000 (выполнение работ по монтажу коммутаторов и IP-видеокамер для обеспечения доступа к сервисам Московской электронной школы и для организации видеонаблюдения за ходом проведения диагностик)

1.2. Код и наименование позиций Классификатора предметов государственного заказа:

02.12.01.01 МОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.3. Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа:

Монтаж информационно-технологического оборудования, усл. ед.

1.4. Место выполнения работ: в соответствии с Разнарядкой (Приложение №4 к Техническому заданию).

1.5. Объем работ: в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Техническому заданию) и настоящим Техническим заданием.

1.6. Срок выполнения работ: с 1-го по 10-й рабочий день с момента заключения Контракта.

2. Стандарт работ

2.1. Выполнение работ по монтажу коммутаторов и IP-видеокамер для обеспечения доступа к сервисам Московской электронной школы и для организации видеонаблюдения за ходом проведения диагностик ГБОУ Школа № 000 (далее – работы) производится в соответствии с Контрактом, настоящим Техническим заданием и приложением к нему.

2.2. Подрядчик обязан выполнить работы надлежащего качества, в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, стандартов, правил, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности.

2.3. При выполнении работ Подрядчик должен использовать собственные профессиональное оборудование, инструменты, конструкции, материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации.

2.4. Работы должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности, действующими на территории Заказчика. Подрядчик должен проинструктировать своих работников о требованиях по охране труда и технике безопасности при выполнении работ, обеспечить инструментами, оснасткой, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.

2.5. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков). При этом привлечение субподрядчиков должно быть согласовано с Заказчиком. В случае привлечения субподрядчиков к выполнению работ по Контракту данные лица должны иметь действующие лицензии/сертификаты соответствия (если выполняемые ими работы подлежат обязательному лицензированию/ сертификации согласно законодательству РФ).

2.6. При привлечении субподрядчика, Исполнитель несет материальную ответственность перед Заказчиком за действия или бездействие субподрядчика, повлекшие за собой материальные потери, ущерб, причиненный здоровью сотрудников, учащихся и их родителей, посетителей образовательной организации, иных третьих лиц, за порчу имущества Заказчика.

2.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за конечный результат выполненных работ субподрядчиком. Контроль за качеством услуг, оказываемых субподрядчиком, Исполнитель осуществляет самостоятельно.

2.8. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.9. Выполнение работ должно осуществляться специалистами соответствующих специальностей и квалификации с необходимыми допусками и разрешениями, с подтверждением квалификации, соответствующей характеру выполняемых работ, в том числе для работ на высоте.

2.10. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение установленного гарантийного срока.

2.11. Поставляемый по контр

у Товар должен быть новым. Весь поставляемый Товар, в том числе ввезённый на территорию Российской Федерации, должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и города Москвы, правилам и нормативным правовым актам. Товар не должен оказывать вредного и раздражающего воздействия на организм человека в ходе его эксплуатации.

2.12. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), имеет необходимые маркировки (в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством РФ), наклейки, пломбы, а также дает возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

2.13. При обнаружении дефектов, в том числе связанных c неукомплектованностью поставленного Товара и невозможностью их устранения на месте, Товар подлежит замене.

2.14. Качественные, технические и функциональные характеристики Товара (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки подтверждаются соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для данного вида Товара (сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства по эксплуатации и т.д.).

2.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара в ходе выполнения работ по Контракту, до приемки результатов выполненных работ Заказчиком, несет Подрядчик.

2.16. Подрядчик должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы Заказчика, внутренние положения и инструкции Заказчика, а также правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г. Москвы.

2.17. Подрядчик несет полную материальную ответственность перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации за имущественный ущерб, возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком принятых на себя обязательств.

2.18. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил техники безопасности, охраны труда, соблюдение санитарных норм и правил, государственных стандартов и т.п., и иных требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Состав работ

3.1. Подрядчик поставляет комплекты оборудования для организации видеонаблюдения с возможностью передачи изображения в ГИС "ЕЦХД", состоящие из 2 (Двух) IP камер, всего Х комплектов оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Техническому заданию).

3.2. Подрядчик производит монтаж оборудования в соответствии со схемой установки камер в кабинетах (Приложение № 2 к Техническому заданию).

3.2.1. Оборудование монтируется на потолке. Камеры необходимо размещать в углах фронтальных стен помещения. Обзор камер должен охватывать весь класс целиком от первой до последней парты. В объектив камер не должны попадать инородные предметы или световые потоки, способные спровоцировать засвечивание изображений.

3.2.2. При монтаже оборудования используется кабель с характеристиками: Тип – неэкранированная витая пара, U/UTP; Категория – 5е; Количество пар проводников – 4 шт.; Тип проводников – однопроволочные; Материал проводников – медь; Диаметр проводников – не менее 0,51 мм; Электрическое сопротивление проводника при 20°С – не более 95 Ом/км. Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности – НГ (...)-LSLTx или НГ(...)-HFLTx; Соответствие стандартам: IEC 61156, IEE 802.3ab (1000BASE-T); ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 5e/ Класс D) – требуется; Минимальная рабочая температура – не более минус 30 °С; Максимальная рабочая температура – не менее 50 °С. Схема подключения оборудования в аудитории приведена в Приложении № 3 к Техническому заданию.

3.3. Подрядчик проводит пусконаладочные работы.

3.3.1. Оснащение Объектов Заказчика системой видеонаблюдения должна обеспечивать возможность:

-	контроля в режиме реального времени обстановки, складывающейся на объектах видеонаблюдения, посредством получения видеоизображений с камер видеонаблюдения и предоставления видеоизображений оператору системы видеонаблюдения, в том числе удаленному;

-	интеграции системы видеонаблюдения в ЕЦХД по первому типу в соответствие с действующим Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» из внешних систем видеонаблюдения (далее – Регламент), утвержденным распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 № 64-16-241/15, Распоряжением Департамента информационных технологий г. Москвы от 13.11.2020 № 64-16-613/20 «О внесении изменений в распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31 июля 2015 г. № 64-16-241/15» (вместе с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» из локальных систем видеонаблюдения»).

3.3.2. По завершению работ Подрядчик выполняет следующие мероприятия:

- Проводит приёмо-сдаточные испытания;

- Демонстрирует наличие видеоизображения с камер видеонаблюдения Конечному пользователю на объекте, после чего подписывается Акт ввода оборудования в эксплуатацию;

3.4. Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей производятся Подрядчиком в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила устройств электроустановок), Технической документацией заводов-изготовителей на монтируемое оборудование и материалы, Правил по технике безопасности.

3.5. Доставка, погрузка-разгрузка материалов, оборудования, поставляемого Товара, инструментов, конструкций, в том числе подъем на этаж, размещение в месте проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

3.6. В день исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик очищает место выполнения работ от мусора и транспортировочной упаковки.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Подрядчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Контрактом и Техническим заданием, счет, счет-фактуру (при наличии) с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, и направляет подписанный УКЭП УПД.

4.2. Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

5. Объем и сроки гарантий качества

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями, а также своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

5.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалы и оборудование начинается с момента подписания Заказчиком УКЭП УПД: на выполненные работы составляет 1 (один) год, на материалы и оборудование - в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 1 (одного) года.

5.3. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие у его сотрудников соответствующего опыта работы, а также всех документов, необходимых для осуществления данного вида работ и несет ответственность в полном объеме убытков Заказчика, вызванных несоблюдением данных гарантий.

5.4. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц в ходе выполнения работ Подрядчиком, подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о выполняемых работах.

5.6. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие специальных разрешений (лицензий), сертификатов на оборудование, используемое при выполнении работ по настоящему Контракту, а также его безопасность для третьих лиц и несет ответственность в полном объеме убытков Заказчиком, вызванных несоблюдением данных гарантий.

6. Требования к безопасности выполнения работ

6.1. Выполняемые работы, поставляемый Товар должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим работам законодательством Российской Федерации

6.2. Подрядчик самостоятельно осуществляет контроль за соблюдением требований безопасности по охране труда в момент выполнения работ.

6.3. Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

7. Требования к используемым материалам и оборудованию

7.1. Сырьё и/или материалы, используемые при выполнении работ, должны быть безопасными для здоровья человека и окружающей среды.

7.2. Используемые инструменты, конструкции, профессиональное оборудование должны соответствовать требованиям охраны труда, техники безопасности и электробезопасности.

8. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

8.1. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с действующими федеральными законами, правилами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, в том числе:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» для добровольного применения;

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5);

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ IEC 62262-2015 Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара (код IK);

- ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током;

- ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности;

- ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;

- ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

- ГОСТ Р 56553-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое – действующие разделы и главы;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание шестое – действующие разделы и главы;

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением № 1);

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

- Регламент передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных», утвержденный распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 № 64-16-241/15.

Приложения:

Приложение № 1 к Техническому заданию «Спецификация».

Приложение № 2 к Техническому заданию «Схема установки камер в кабинете информатики».

Приложение № 3 к Техническому заданию «Схема подключения оборудования в аудитории».

Приложение № 4 к Техническому заданию «Разнарядка».

Приложение № 5 к Техническому заданию «Акт ввода оборудования в эксплуатацию».

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование выполняемой работы |  | Выполнение работ включает в себя | Состав комплекта |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во комплектов к установке | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № | Наименование, описание товара |  | Кол-во, шт. |  |  |  |  |
| 1 | Установка комплекта видеокамер (выполнение работ по монтажу IP-видеокамер для обеспечения доступа к сервисам Московской электронной школы и для организации видеонаблюдения за ходом проведения диагностик) |  | 1. Подрядчик поставляет комплекты оборудования для организации видеонаблюдения с возможностью передачи изображения в ГИС "ЕЦХД", состоящие из 2-х IP камер, всего Х комплектов. 2. Подрядчик производит монтаж оборудования в соответствии со схемой установки камер в кабинетах (Приложение 2 к ТЗ "Схема установки камер в кабинете"). 2.1. Оборудование монтируется на потолке. Камеру необходимо размещать в углах фронтальных стен помещения. Обзор камеры должен охватывать весь класс целиком от первой до последней парты. В объектив камеры не должны попадать инородные предметы или световые потоки, способные спровоцировать засвечивание изображений. 2.2. Место установки коммутатора определяется на месте, в соответствии с конструктивными особенностями помещения, места вывода линии (при необходимости) или наличия специально отведенного места для коммутационного оборудования. 2.3. При монтаже оборудования используется кабель с характеристиками: Тип – неэкранированная витая пара, U/UTP; Категория – 5е; Количество пар проводников – 4 шт.; Тип проводников – однопроволочные; Материал проводников – медь; Диаметр проводников – не менее 0,511 мм; Электрическое сопротивление проводника при 20°С – не более 95 Ом/км; Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности – НГ (...)-LSLTx или НГ(...)-HFLTx; Соответствие стандартам: IEC 61156, IEE 802.3ab (1000BASE-T); ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 5e/ Класс D) – требуется; Минимальная рабочая температура – не более минус 30 °С; Максимальная рабочая температура – не менее 50 °С. Схема подключения оборудования в аудитории приведена в Приложении 3 к ТЗ. 3. Подрядчик проводит пусконаладочные работы. 3.1. Оснащение Объекта Заказчика системой видеонаблюдения должна обеспечивать возможность: - контроля в режиме реального времени обстановки, складывающейся на объектах видеонаблюдения, посредством получения видеоизображений с камер видеонаблюдения и предоставления видеоизображений оператору системы видеонаблюдения, в том числе удаленному; - записи, хранения информации не менее 30 суток и предоставления записей видеоизображений объектов видеонаблюдения операторам системы видеонаблюдения, в том числе удаленным способом; - интеграции системы видеонаблюдения в ЕЦХД по первому типу в соответствие с действующим Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» из внешних систем видеонаблюдения (далее – Регламент), утвержденным распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 № 64-16-241/15, Распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы от 13.11.2020 № 64-16-613/20 «О внесении изменений в распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31 июля 2015 г. № 64-16-241/15» (вместе с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных" из локальных систем видеонаблюдения»). 3.2. По завершению работ Подрядчик выполняет следующие мероприятия: - Проводит приёмо-сдаточные испытания; Демонстрирует наличие видеоизображения с камер видеонаблюдения Конечному пользователю на объекте, после чего подписывается Акт ввода в эксплуатацию; 4. Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей производятся Подрядчиком в соответствии с требованиями: - ПУЭ (Правила устройств электроустановок); - Технической документацией заводов-изготовителей на монтируемое оборудование и материалы; - Правил по технике безопасности. 5. Выполнение работ должно осуществляться специалистами соответствующих специальностей и квалификации с необходимыми допусками и разрешениями, с подтверждением квалификации, соответствующей характеру выполняемых работ, в том числе для работ на высоте. 6. В день исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик очищает место выполнения работ от мусора и транспортировочной упаковки. | 1 | IP-видеокамера | • Матрица, не менее: 1/3" КМОП: требуется соответствие • Чувствительность: не хуже 0.002Лк: требуется соответствие • Соотношение сигнал/шум: более 56дБ: требуется соответствие • Дальность ИК подсветки, не менее: 20м: требуется соответствие • Управление ИК подсветкой: Авто/Вручную: требуется соответствие • Фокусное расстояние: 2.8мм (3.6мм опционально): требуется соответствие • Угол обзора, не менее: 2.8мм: по горизонтали 101°; по вертикали 56° 3.6мм: по горизонтали 87°; по вертикали 46°: требуется соответствие • Сжатие: H.264/H.265: требуется соответствие • Видеопотоки: 2: требуется соответствие • Разрешение, не менее: 1080P (1920×1080): требуется соответствие • Частота кадров, не менее: 25к/с: требуется соответствие • Тип битрейта: CBR/VBR: требуется соответствие • Битрейт, не менее диапазона: 32Kbps ~ 6144Kbps: требуется соответствие • День/Ночь: Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б: требуется соответствие • Компенсация засветки: BLC/HLC/WDR (120dB): требуется соответствие • Баланс белого: Авто/Вручную: требуется соответствие • Усиление сигнала: Авто/Вручную: требуется соответствие • Шумоподавление (DNR): 3D DNR: требуется соответствие • Область интереса (ROI): поддерживается: требуется соответствие • Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR): поддерживается: требуется соответствие • Приватные зоны: До 4 зон: требуется соответствие • Сжатие: G.711a, G.711Mu, AAC, G.726: требуется соответствие • Сетевые выходы: RJ-45 (10/100Base-T): требуется соответствие • Сетевые протоколы: HTTP; TCP; ARP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DD NS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP: требуется соответствие • Совместимость: ONVIF, CGI: требуется соответствие • Аудио входы/выходы: встроенный микрофон (предпочтительно) или 1/1 порты аудио (опционально): требуется соответствие • Слот для карты памяти: Micro SD до 128Гб: требуется соответствие • Питание: DC 12В, PoE (802.3af): требуется соответствие • Потребление: POE, не более: 8.5Вт: требуется соответствие • Рабочие условия, не хуже: -15 ~ + 40°C, относительная влажность менее 95%: требуется соответствие • Вандало-защищённость, не менее: IK10: требуется соответствие • Совместимость с управляющими системами государственной информационной системы «Единый центр хранения и обработки данных» по государственным контрактам в соответствии с регламентом передачи данных информации об объектах видеонаблюдения в ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения (утвержден распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 № 64-16-241/15): требуется соответствие | 2 | Условная единица | Х |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Схема установки камер в кабинете информатики.

Приложение № 3 к Техническому заданию

Схема подключения оборудования в аудитории

Приложение № 4 к Техническому заданию

РАЗНАРЯДКА

| № п/п | Наименование выполняемой работы | Комплект к установке | Кол-во комплектов | Ед. изм. | Место выполнения работ, поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка комплекта видеокамер (выполнение работ по монтажу коммутаторов и IP-видеокамер для обеспечения доступа к сервисам Московской электронной школы и для организации видеонаблюдения за ходом проведения диагностик) | IP-видеокамера -2 шт. | Х | Условная единица | г. Москва, , ул. Старикова, дом 2 |

Приложение № 5 к Техническому заданию

АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«___»_________ 2022 г.

Подрядчик __________ (полное наименование), в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик  (полное наименование) __________, в лице __________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Подрядчик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик (Получатель) принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию): __________________________________ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) №№ __________________________________

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: __________________.

Результаты испытаний Оборудования: __________________.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки предусмотренные условиями Контракта __________, Подрядчиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования __________ следующих специалистов Заказчика (Получателя):

- ________________________________________________________

- ________________________________________________________

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика (Получателя) проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика (Получателя) могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика (Получателя):

________________________________ (перечислить документы).

| От Подрядчика: __________________/_________________/ "__" _____________ 20__ г. М.П. | От Заказчика: ___________________/______________/ "__" _____________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |