Бланк учреждения

_______________________________________________________________

_______________________
(указать уполномоченного представителя ДОНМ)

Заявка

на согласование целесообразности проведения закупки

В соответствии с приказом Департамента образования и науки города Москвы от 18.01.2021 № 381 ГБОУ Школа № 001 просит согласовать целесообразность проведения закупки IP-видеокамер в целях дооснащения кабинетов информатики в соответствии с Отраслевым стандартом МЭШ, а также в целях организации видеонаблюдения за ходом проведения диагностик в 20__/20__ учебном году в 5-8 классах.

Приложениями к настоящей заявке являются:

- Обоснование неотложности проведения закупки;

- Таблица с данными о применении планируемого к закупке СВТ и ПО;

- Обоснование потребности в СВТ и ПО;

- Технические и функциональные требования к СВТ и ПО.

Директор 	И.И. Иванов

Приложение 1

Обоснование

неотложности проведения закупки

| Заказчик | ГБОУ Школа № 001 |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты | petrooff@edi.mos.ru |
| Номер контактного телефона | 89111111111 |
| Ответственное должностное лицо | Петров П.П. |

| Предмет закупки | IP-видеокамеры |
| --- | --- |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок |
| Сроки поставки/оказания услуг/выполнения работ | До 25.09.2023 |
| НМЦК (МЗЦК), руб. | 100 000,00 |
| Источник финансирования (с указанием кода вида финансового обеспечения (КФО)) |  |
| Обоснование неотложности закупки/внеплановой потребности | В целях дооснащения кабинетов информатики в соответствии с Отраслевым стандартом МЭШ, а также в целях организации видеонаблюдения за ходом проведения диагностик в 5-8 классах. |
| Риски/последствия непроведения закупки | Нарушение дооснащения кабинетов информатики в соответствии с Отраслевым стандартом для обеспечения доступа к сервисам Московской электронной школы, а также невозможность организации онлайн-видеонаблюдения в аудиториях при проведении диагностики 5-8 классов. |

Руководитель (заместитель руководителя)	________________________

Приложение 2

Таблица с данными о применении планируемого к закупке СВТ и ПО

| № | Наименование организации | Категория пользователя | Количество пользователей данной категории в ОО по списку | Место установки СВТ и ПО | Наименование закупаемого СВТ и ПО | Количество закупаемого СВТ и ПО | Адрес установки СВТ и ПО | Инициатор закупки (ответственное лицо), ФИО, должность, телефон, электронная почта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБОУ Школа № 001 | Преподаватель, ITспециалист | 10 | Кабинет информатики | IP-видеокамера | 4 | г. Москва, ул. Большая Копытная, д.1 | Петров П.П., контрактный управляющий, 89111111111, petrooff@edi.mos.ru |

Приложение 3

Обоснование потребности в СВТ и ПО

| № | Наименование закупаемого СВТ и ПО | Описание применения СВТ и ПО (с указанием проектов в рамках которых будет использоваться) |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP-видеокамера | 4 IP-видеокамер требуется в целях дооснащения 2 кабинетов информатики в соответствии с Отраслевым стандартом МЭШ, а также в целях организации видеонаблюдения за ходом проведения диагностик в 2021/2022 учебном году в 5-8 классах |

Приложение 4

Технические и функциональные требования к СВТ и ПО

| № | Наименование (вид, тип) оборудования | Технические характеристики и описание оборудования | Соответствие КТРУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-видеокамера | - Матрица, не менее: 1/3" КМОП: требуется соответствие - Чувствительность: не хуже 0.002Лк: требуется соответствие - Соотношение сигнал/шум: более 56дБ: требуется соответствие - Дальность ИК подсветки, не менее: 20м: требуется соответствие - Управление ИК подсветкой: Авто/Вручную: требуется соответствие - Фокусное расстояние: 2.8мм (3.6мм опционально): требуется соответствие - Угол обзора, не менее: 2.8мм: по горизонтали 101°; по вертикали 56° 3.6мм: по горизонтали 87°; по вертикали 46°: требуется соответствие - Сжатие: H.264: требуется соответствие - Видеопотоки: 2: требуется соответствие - Разрешение, не менее: 1080P (1920×1080): требуется соответствие - Частота кадров, не менее: 25к/с: требуется соответствие - Тип битрейта: CBR/VBR: требуется соответствие - Битрейт, не менее диапазона: 32Kbps ~ 6144Kbps: требуется соответствие - День/Ночь: Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б: требуется соответствие - Компенсация засветки: BLC/HLC/WDR (120dB): требуется соответствие - Баланс белого: Авто/Вручную: требуется соответствие - Усиление сигнала: Авто/Вручную: требуется соответствие - Шумоподавление (DNR): 3D DNR: требуется соответствие - Область интереса (ROI): поддерживается: требуется соответствие - Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR): поддерживается: требуется соответствие - Приватные зоны: До 4 зон: требуется соответствие - Сжатие: AAC,: требуется соответствие - Сетевые выходы: RJ-45 (10/100Base-T): требуется соответствие - Сетевые протоколы: HTTP; TCP; ARP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DD NS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP: требуется соответствие - Совместимость: ONVIF, CGI: требуется соответствие - Аудио входы/выходы: встроенный микрофон (предпочтительно) или 1/1 порты аудио (опционально): требуется соответствие - Cлот для карты памяти: Micro SD до 128Гб: требуется соответствие - Питание: DC 12В, PoE (802.3af): требуется соответствие - Потребление: POE, не более: 8.5Вт: требуется соответствие - Рабочие условия, не хуже: -15 ~ + 40°C, относительная влажность менее 95%: требуется соответствие - Совместимость с управляющими системами государственной информационной системы «Единый центр хранения и обработки данных» по государственным контрактам в соответствии с регламентом передачи данных информации об объектах видеонаблюдения в ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения (утвержден распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 № 64-16-241/15): требуется соответствие | 26.40.33.110 |  |

Приложение 2

Типовая схема расположения камер видеонаблюдения в кабинетах для проведения диагностик